G24LM33

Арт    2509607

RU	ГАЗОНОКОСИЛКА	ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

LMG301

|  |  | Русский |  |  |  |  | RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Описание........................................... | 2 | 6.5 | Регулировка высоты скашивания...................... | 7 |  |  |  |
| 1.1 | Назначение | 2 | 6.6 | Установка аккумуляторной батареи............... | 7 |  |  |  |
|  | ................................................................... |  | 6.7 | Извлечение аккумулятора | 7 |  |  |  |
| 1.2 | Обзор | 2 |  | ............................... |  |  |  |  |
|  | ................................................................. |  | 7 | Эксплуатация | 7 |  |  |  |
| 2 | Общие правила техники |  |  | ................................... |  |  |  |  |
|  | безопасности | 2 | 7.1 | Запуск машины................................................ | 7 |  |  |  |
|  | ..................................... |  | 7.2 | Остановка машины | 7 |  |  |  |
| 2.1 | Обучение | 2 |  | .......................................... |  |  |  |  |
|  | ........................................................... |  | 7.3 | Очистка травосборника | 7 |  |  |  |
| 2.2 | Подготовка | 2 |  | ......................... |  |  |  |  |
|  | ........................................................ |  | 7.4 | Работа на склонах | 8 |  |  |  |
| 2.3 | Эксплуатация | 3 |  | ............................................ |  |  |  |  |
|  | .................................................... |  | 7.5 | Советы по эксплуатации | 8 |  |  |  |
| 2.4 | Техобслуживание | 5 |  | ................................. |  |  |  |  |
|  | ............................................. |  | 8 | Техобслуживание | 8 |  |  |  |
| 3 | Информационные наклейки | 5 |  | ............................. |  |  |  |  |
|  | ................................................ |  | 8.1 | Общее ТО | 8 |  |  |  |
| 4 | Уровни риска | 5 |  | ......................................................... |  |  |  |  |
|  | .................................... |  | 8.2 | Замена ножей | 8 |  |  |  |
| 5 | Утилизация | 6 |  | .................................................... |  |  |  |  |
|  | ......................................... |  | 8.3 | Хранение машины........................................... | 9 |  |  |  |
| 6 | Монтаж.............................................. | 6 | 9 | Выявление и устранение |  |  |  |  |
| 6.1 | Распаковка машины......................................... | 6 |  | неисправностей................................ | 9 |  |  |  |
| 6.2 | Установите нижнюю ручку............................. | 6 | 10 | Технические данные | 9 |  |  |  |
| 6.3 | Установка верхней ручки | 6 |  | ....................... |  |  |  |  |
|  | ............................... |  | 11 | Гарантия | 10 |  |  |  |
| 6.4 | Установка травосборника | 6 |  | .......................................... |  |  |  |  |
|  | ................................ |  |  |  |  |  |  |  |

1

RU	Русский

- ОПИСАНИЕ

- НАЗНАЧЕНИЕ

Данная газонокосилка предназначена для использования только в бытовых условиях.  Режущее лезвие должно крепиться  строго  параллельно поверхности кошения . Во время стрижки газонов все четыре колеса устройства должны касаться грунта (почвы) .

- ОБЗОР

Рис. 1-9.

- Ручка переключателя

- Кнопка включения

- Верхняя ручка

- Нижняя ручка

- Задняя разгрузочная дверца

- Дверца батарейного отсека

- Травосборник

- Винт

- Болт

- Ручка травосборника

- Кронштейн

- Распорка

- Винт

- Аккумуляторная батарея

- Кнопка извлечения аккумулятора

- Ключ безопасности

- Нож

- Распорка

- Монтажный винт

- Ось регулировки по высоте

- Установочное приспособление

- Рукоятка

- ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ

БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ

Внимательно прочитайте перед использованием. Сохраните это руководство для использования в будущем.

2.1	ОБУЧЕНИЕ

- Внимательно ознакомьтесь с инструкциями. Ознакомьтесь с органами управления и

правилами эксплуатации машины.

- Запрещается  использование устройства детьми, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими соответствующего опыта и знаний, или лицами , незнакомых с настоящими инструкциями. Возраст оператора может ограничиваться местными нормами.

- Необходимо помнить, что оператор или пользователь отвечают за вред , причиненный здоровью и имуществу иных лиц .

2.2	ПОДГОТОВКА

- При работе с устройством необходимо надевать закрытую обувь и длинные брюки. Запрещается эксплуатировать машину без обуви или в открытых сандалиях. Запрещается надевать свободную одежду

2

| Русский |  | RU |
| --- | --- | --- |

или одежду с длинными тесемками или галстук.

- Тщательно проверьте рабочую зону и удалите из неё все посторонние предметы, которые могут попасть в машину.

- Перед использованием необходимо произвести осмотр ножей, болтов креплений ножей и режущих кромок для выявления износа и повреждений. Своевременно  проводите замену  поврежденных и изношенных компонентов. Замените износившиеся или истершиеся инф. наклейки.

2.3	ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Разрешается использовать устройство только в дневное время суток или при хорошем искусственном освещении.

- Не рекомендуется проводить  покос  мокрой травы.

- Будьте осторожны при работе с машиной на склонах.

- Перемещайтесь разме-ренным  шагом,  не переходите на бег.

- При работе на склонах следует двигаться поперек склона, а не вверх или вниз.

- Будьте особенно осторожны при смене направления движения на склонах.

- Запрещается работать на слишком крутых склонах.

- Будьте предельно внимательно при движении назад или подтягивании газонокосилки на себя.

- Заблокируйте нож/ножи, если устройство необходимо наклонить для транспор-тировки (при преодолении участков с не травяным покрытием), а также при транспортировке ее к рабочему участку или из него.

- Запрещается использовать устройство в неисправном состоянии или  штатных компонентов .

3

RU	Русский

- Перед запуском двигателя убедитесь , что  все ваши части тела находятся на  безопасном расстоянии от режущих элементов устройства.

- Не наклоняйте устройство при включении двигателя, за исключением случаев, когда это необходимо для его запуска. При этом наклон должен производиться в  противоположную от оператора сторону.

- Во время работы устройства оператор не должен  располагаться  напротив выпускного отверстия.

- Запрещается прикасаться к подвижным частям устройства до момента их полной остановки .

- При перевозке устройства , всегда отключайте  его от источника питания.

- Если вы собираетесь оставить устройство без присмотра : отключите его  от  источника питания , извлеките ключ безопас-ности  и   аккумулятор из батареепримника.

Убедитесь , что все под- вижные элементы устройства полностью остановились  :

- перед проведением работ по удалению  грязи или скошенной травы ;

- перед проведением профи-лактического осмотра ;

- перед осмотром , если устройство подверглось ударной  нагрузке  со стороны посторонних предметов. При наличии повреждений проведите его ремонт .  ;

- перед осмотром устройства , при  появлении ненормальной вибрации машины;

- перед началом ремонтных работ по  замене поврежденных деталей или затяжке штатного крепежа

4

| Русский |  |  |  |  |  |  |  | RU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ |  | Используйте только |  |  |  |  |  |  |
| • Поддерживайте все крепежные гайки, болты в затянутом безопасном состоянии. |  | оригинальные запасные части и принадлежности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАК- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛЕЙКИ ( ЗНАЧКИ) |  |  |  |  |
| • | Проверьте травосборник на | На этом продукте могут использоваться следующие |  |  |  |
|  | наличие износа или | Информационные наклейки (значки) . Необходимо изучить и запомнить их значение . |  |  |  |
|  |  | Понимание значения наклеек повысит эффективность и |  |  |  |
|  | повреждений. | безопасность использования устройства. |  |  |  |
|  |  |  | Значок |  | Объяснение |
| • | Будьте осторожны при |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Смотрите руководство пользовате- |
|  | Работе с устройством оборудованным |  |  |  | ля. |
|  | несколькими |  |  |  |  |
|  | ножами, поскольку один нож |  |  |  | На рабочем участке не должно |
|  | может привести в движение |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | быть посторонних лиц. |
|  | остальные. |  |  |  |  |
| • | Во время проведения регулировки |  |  |  |  |
|  | устройства избегайте контакта |  |  |  | Не подвергайте машину воздей- |
|  |  |  |  |  | ствию дождя или влажной среды. |
|  | между частями тела и режущей кромкой лезвий: это поможет избежать травмирования оператора |  |  |  | Нож представляет опасность ! |
|  | (предотвратить порез или ампутаци. пальцев , кистей рук) . |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ножи продолжают вращаться |
|  | • При работе с лезвиями |  |  |  | после выключения двигателя. Используйте блокировочное устройство для проведения |
|  | убедитесь, что источник питания отключен и лезвия неподвижны |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Запрещается эксплуатировать ма- |
|  |  |  |  |  | шину на склонах более 15º. При |
|  |  |  |  |  | стрижке травы на склонах следует |
|  |  |  |  |  | двигаться поперек склона, а не |
|  |  |  |  |  | вверх или вниз. |
|  |  |  |  |  | Опасность поражения электрото- |
|  |  |  |  |  | ком. |
| • |  |  |  |  | Необходимо дождаться полной ос- |
|  |  |  |  |  | тановки компонентов машины, |
|  |  |  |  |  | прежде чем прикасаться к ним. |
|  |  | 4 | УРОВНИ РИСКА |  |  |

- Для обеспечения безопасности замените изношенные или поврежденные компоненты.
Следующие предупреждения и индикаторы предназначены для указания уровней риска, связанных с этим устройством .

5

| RU |  | Русский |
| --- | --- | --- |

| ЗНАЧОК | СИГНАЛ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  | ОПАСНО | Указывает на опасную си- |
|  |  | туацию, которая неминуемо |
|  |  | приведет к серьезной трав- |
|  |  | ме или смерти. |
|  | ВНИМАНИЕ | Указывает на потенциально |
|  |  | опасную ситуацию, которая |
|  |  | может привести к серьезной |
|  |  | травме или смерти. |
|  | ОСТОРОЖНО | Указывает на потенциально |
|  |  | опасную ситуацию, которая |
|  |  | может привести к травмам |
|  |  | средней и легкой степеней |
|  |  | тяжести. |
|  | ОСТОРОЖНО | (Без знака предупреждения |
|  |  | об опасности) Указывает на |
|  |  | ситуацию, которая может |
|  |  | привести к материальному |
|  |  | ущербу. |

- УТИЛИЗАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздельный сбор. Запрещается выбрасы- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | вать совместно с ТБО. При замене маши- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ны или она больше не нужна не выбрасы- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | вайте ее совместно с ТБО. Машину необ- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ходимо утилизировать отдельно. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдельная утилизация б/у машины и упа- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ковки позволяет перерабатывать материа- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | лы и использовать их повторно. Исполь- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | зование переработанных материалов по- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | зволяет предотвратить загрязнение окру- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | жающей среды и снизить требования к |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сырью. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отработавшие аккумуляторы необходимо |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | утилизировать с учетом требований защи- |
| Аккумул- |  |  |  |  |  |  |  |  | ты окружающей среды. В аккумуляторах |
| яторы |  |  |  |  |  |  |  |  | содержится материал, опасный для чело- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | века и окружающей среды. Необходимо |
| Литий- |  |  |  |  |  |  |  |  | вынуть и утилизировать данный мате- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | риал, поместив его в оборудование для |
| ионные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | переработки литий-ионных аккумулято- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ров. |

- РАСПАКОВКА МАШИНЫ

ВНИМАНИЕ

Перед эксплуатацией необходимо удостовериться, что устройство  собрано правильно.

ВНИМАНИЕ

- Устройство  запрещается использовать при наличии повреждений .

- При отсутствии штатных  компонентов машину эксплуатировать запрещено.

- Если элементы машины повреждены или отсутствуют, обратитесь в сервисный центр.

- Вскройте упаковку.

- Ознакомьтесь с документацией, содержащейся в коробке.

- Выньте несобранные компоненты из коробки.

- Выньте машину из коробки.

- Необходимо утилизировать коробку и упаковку в соответствии с местными требованиями.

- УСТАНОВИТЕ НИЖНЮЮ

РУЧКУ

Рис. 2

-Поместите нижнюю ручку в отверстия в раме.

-Поместите болты в отверстия и затяните их отверткой.

ВНИМАНИЕ

Не повредите кабели при установки ручки.

- УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ РУЧКИ

Рис. 3

-Совместите отверстия в верхней ручке с отверстиями в нижней.

-Поместите болты в отверстия.

-Надев рукоятки на болты, затяните их.

-Выполните ту же операцию с другой стороны.

- МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ

-Запрещается использовать и применять не рекомендованные производителем принадлежности.

ВНИМАНИЕ

Не устанавливайте ключ безопасности или АКБ до окончательной сборки всех компонентов.

- УСТАНОВКА ТРАВОСБОРНИКА

Рис. 4 & 5

-Установите шайбы на все четыре винта крепления кронштейна.

-Поместите кронштейн в крепежный паз.

-Совместите фиксаторы и прорези на верхней и нижней половинах травосборника и соедините их, толкнув на встречу друг другу до характерного щелчка.

|  |  | Русский |  |  |  | RU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Фиксаторы на ручке должны выйти из ответных |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ |  |  |
|  | отверстий в травосборнике. |  | Двигатель запустится только после установки ключа |  |  |  |
| 5. | Откройте заднюю разгрузочную дверь и удерживайте |  |  |  |  |  |
|  |  |  | безопасности. |  |  |  |
|  | ее. |  |  |  |  |  |
| 6. | Удерживая травосборник за ручку, поместите |  | 6.7 | ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА |  |  |
|  | крепежные крюки в прорези. |  |  |  |  |  |
| 7. | Закройте заднюю разгрузочную дверь. |  | Рис. 7 |  |  |  |

| 6.5 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ | 1. | Откройте дверцу батарепримника. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Выньте ключ безопасности. |
| СКАШИВАНИЯ | 3. | Нажмите и удерживайте кнопку извлечения |
| Высоту скашивания на данном устройстве можно регулировать |  | аккумулятора. |
|  | 4. | Выньте аккумуляторную батарею из машины. |

ВНИМАНИЕ

Снимите АКБ и выньте ключ безопасности перед тем, как начать работы по  регулировке высоты скашивания.

Рис. 6

- Переверните устройство, чтобы получить доступ к переднему и заднему узлам регулировки высоты скашивания.

- Надавите на   переднюю ось так , чтобы она покинула  штатное место и могла занять новое место для изменения высоты  скашивания .

- Установите ось в одно из трех положений по высоте. Удостоверитесь, что обе части оси находятся на одной высоте.

- Удостоверьтесь, что расположение четырех колес обеспечивает одинаковую высоту скашивания и они свободно вращаются.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ

Во время эксплуатации газонокосилки необходимо надевать защитные очки.

- ЗАПУСК УСТРОЙСТВА

Рис. 8

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед началом  работы установите травосборник.

- Вставьте ключ безопасности.

- Нажмите и удерживайте кнопку запуска.

- Нажимая кнопку запуска, потяните ручку переключателя к рычагу управления.

- Отпустите кнопку запуска, чтобы запустить устройство.

- УСТАНОВКА

АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Рис. 7

ВНИМАНИЕ

- При повреждении аккумулятора или зарядного устройства замените их.

- Прежде чем установить или вынуть аккумулятор остановите машину и дождитесь полной  остановки электродвигателя и лезвия.

- При установке новой  АКБ  в батарее приемник  действуйте в соответствии с инструкцией приложенной ниже :

- Откройте дверцу батареепримника.

- Совместите ребра на аккумуляторе с канавками в батарейном отсеке.

- Толкайте аккумулятор в батарейный отсек, пока он не защелкнется на месте.

- При установке аккумулятора на штатное место раздастся характерный щелчок.

- Закройте дверцу батарейного отсека.

- ОСТАНОВКА МАШИНЫ

Рис. 8

- Отпустите ручку переключателя, чтобы отключить устройство  .

ВНИМАНИЕ

Перед повторным запуском  убедитесь , что лезвие  ножа полностью неподвижно . Запрещается выключать и сразу же включать газонокосилку.

ВНИМАНИЕ

После завершения работы устройства необходимо извлечь ключ безопасности и АКБ .

- ОЧИСТКА

ТРАВОСБОРНИКА

- Остановите машину.

- Выньте ключ безопасности.

- Извлеките аккумулятор.

| RU |  | Русский |
| --- | --- | --- |

- Откройте заднюю разгрузочную дверь и удерживайте ее.

- Удерживая травосборник за ручку, снимите его с крюков.

- Закройте заднюю разгрузочную дверь.

- Проведите очистку травосборника.

- РАБОТА НА СКЛОНАХ

ВНИМАНИЕ

Запрещается стричь траву на склонах с высотой уклона более 15°. Запрещается стричь траву на склонах при потере равновесия или потере сцепления с почвенным покровом .

- При работе на склонах следует двигаться поперек склона, а не вверх или вниз. Будьте осторожны при смене направления движения во время работы на склоне.

- Исследуйте склон на предмет выявления ухабов, впадин , камней и других скрытых предметов, которые могут привести к падению. Удалите все препятствия, например, камни и ветви деревьев.

- Необходимо твердо стоять на ногах. При потере равновесия немедленно отпустите рукояточный выключатель.

- Не стригите траву вблизи вымоин, канав или насыпей.

ВНИМАНИЕ

Используйте только оригинальные запчасти.

ВНИМАНИЕ

Не допускайте контакта тормозной жидкости, бензина, материалов на основе нефти с пластмассовыми элементами. Химические вещества могут привести к повреждению и порче пластмассовых компонентов.

ВНИМАНИЕ

Запрещается использовать сильные растворители или моющие средства для очистки пластмассового корпуса и компонентов устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуемое усилие для фиксации  лезвий на штатном месте : 33-37 Нм.

- ОБЩЕЕ ТО

- Перед каждым использованием проведите осмотр  устройства для выявления повреждений , провеки штатной комплектации  и должной фиксации крепежных элементов,(, винтов, гаек, болтов и корпусных деталей) .

- Регулярно проверяйте плотность фиксации крепежных элементов.

- Для очистки машины пользуйтесь  сухой тканью. Не используйте воду.

- СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не пытайтесь переопределить работу кнопки запуска или ручки блока переключателя.

- Не наклоняйте газонокосилку во время запуска.

- Избегайте контакта между частями тела и корпусными деталями  газонокосилки при совершении маневра ( разворота)  .

- Своевременно очищайте травосборник.

- Не стригите мокрую траву.

- При скашивании высокой  и густой травы  нож устанавливается в более высокое положение .

- После каждого использование необходимо производить очистку днища газонокосилки. Регулярно удаляйте остатки травы, листвы, грязевые элементы и иные посторонние элементы с корпуса устройства.

- ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Перед техобслуживанием выньте ключ безопасности и АКБ.

ВНИМАНИЕ

Не допускайте попадания в двигатель и АКБ травы, листвы или смазочного материала.

- ЗАМЕНА НОЖЕЙ

Рис. 9

ВНИМАНИЕ

Используйте только штатные  лезвия поставляемые Производителем .

ВНИМАНИЕ

При осуществлении  работ по снятию ( установке)  слезвий  и других работ  необходимо надевать плотные перчатки или обматывать  лезвия плотной  тканью для минимизации риска травмирования

ВНИМАНИЕ

Усилие затяжки для фиксации лезвий  должно составлять ≥30 Нм.

- Остановите устройство.

- Убедитесь, что лезвия  полностью остановились.

- Выньте ключ безопасности и АКБ.

- Переверните  машину и зафикируйте ее на  боку.

- Используйте  деревянный брусок для фиксации лезвия .

- Снимите крепежный винт и прокладку с помощью  ключа или головки.

- Снимите  изношенное ( поврежденное) лезвие .

- Установите новое  лезвие . Убедитесь, что фиксаторы  входят в  штатные отверстия расположенные на лезвии .

- Затяните  монтажный винт, прокладки на штатные места и затяните винты с должным усилием с помощью ключа.

8

| Русский |  | RU |
| --- | --- | --- |

  - ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Перед размещением на хранение  необходимо проводить очистку устройства.

- При размещении устройства  на хранение удостоверьтесь, что температура двигателя не превышает температуры окружающей среды ( не   горячий) .

- Перед размещением на хранение необходимо, выполнить  следующие действия:

-Заменить поврежденные детали.

-Затянуть крепеж должным оьразом.

-При обнаружении неисправности провести ремонтное обслуживание в авторизованном сервисном центре.

- Необходимо хранить устройство в сухом месте.

- Убедитесь, что устройство  находится в недоступном для детей месте.

- ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ

НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема | Возможная при- | Решение |
| --- | --- | --- |
|  | чина |  |
| Ручка не в штат- | Неверная уста- | Отрегулируйте |
| ном положении. | новка крепежных болтов. | высоту ручки и |
|  |  | убедитесь, что |
|  |  | рукоятки и болты |
|  |  | Установлены правильно . |
| Машина не запу- | Низкий уровень | Зарядите аккуму- |
| скается. | заряда АКБ. | ляторную бата- |
|  |  | рею. |
|  | Не работает пла- | Замените планоч- |
|  | ночный выключа- | ный выключа- |
|  | тель. | тель. |
|  | Ключ АКБ не | Вставьте ключ |
|  | вставлен. | АКБ. |
| Машина неравно- | Неровный газон. | Используйте устройство на ровных частях |
| мерно стрижет |  | участока. |
| траву. |  |  |
|  | Неправильно ус- | Установите переднюю коле- |
|  | тановлена высота | сную ось на нужную высоту . |
|  | ножа. |  |
| Тяжело толкать | Слишком высо- | Увеличьте высоту |
| машину. | кая трава или | Покоса регулировкой передней оси . |
|  | нож находится |  |
|  | слишком низко. |  |
|  | Подергивание | Удалите траву из |
|  | травосборника и | травосборника. |
|  | ножа при скаши- |  |
|  | вании густой тра- |  |
|  | вы. |  |

| Проблема | Возможная при- | Решение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чина |  |  |
| Повышенная ви- | Разбалансировка | Замените нож. |  |
| брация машины. | и износ ножа. |  |  |
|  | Согнут вал дви- | 1. | Отключите |
|  | гателя. |  | двигатель. |
|  |  | 2. | Выньте ключ |
|  |  |  | безопасности |
|  |  |  | и АКБ. |
|  |  | 3. | Отключите |
|  |  |  | машину от |
|  |  |  | источника |
|  |  |  | электропита- |
|  |  |  | ния. |
|  |  | 4. | Осмотрите |
|  |  |  | машину на |
|  |  |  | предмет по- |
|  |  |  | вреждений. |
|  |  | 5. | Отремонти- |
|  |  |  | руйте устройство |
|  |  |  | , и |
|  |  |  | запустите |
|  |  |  | его повторно. |
| Машина отклю- | Нож опущен сли- | Увеличьте высоту |  |
| чается во время | шком низко. | установки ножа. |  |
| стрижки травы. |  |  |  |
|  | Аккумуляторная | Зарядите аккуму- |  |
|  | батарея разряже- | ляторную бата- |  |
|  | на. | рею. |  |
|  | Налипание травы | Выньте АКБ и |  |
|  | на днище и нож | проверьте днище |  |
|  | газонокосилки. | устройства. |  |
|  | Перегрев маши- | Дайте устройству |  |
|  | ны во время эк- | охладиться. |  |
|  | сплуатации. |  |  |

* Если не удается устранить эти проблемы, обратитесь в сервисный центр.

| 10 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| --- | --- | --- |
| Напряжение |  | 24 V |
| Скорость холостого хода |  | 4200 / мин |
| Ширина захвата |  | 330 мм |
| Высота скашивания |  | 20 - 60 мм |
| Объем травосборника |  | 30 л |
| Масса (без аккумуляторной |  | 8,2 Kg |
| батареи) |  |  |
| Измеренный уровень зву- |  | LPA = 69,7 дБ(A) , K = 1,82 |
| кового давления |  | дБ(A) |
| Фактический уровень зву- |  | LWA.d = 92 дБ(A) |
| кового давления |  |  |

RU	Русский

| Значение вибрации | ＜ 5 м/с2, K = 1,5 м/с2 |
| --- | --- |
| Модель батареи | 2926707 и другие модели |
|  | серии BAM |
| Модель зарядного устрой- | 2904307 и другие модели |
| ства | серии CAM |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания на инструменты

ТМ GREENWORKS  составляет:

- 3 года (36 месяцев) для изделий и зарядных устройств  используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд;

- 2 года  для аккумуляторных батарей , используемых владель-цами для личных (некоммерческих) нужд;

- 1 год (12 месяцев) для всей профессиональной техники серии 82В), используемых в коммерческих целях и объемах;

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть  официальных дистрибуторов .  Эта дата указана в кассовом чеке или гарантийном талоне , подтверждающем факт приобретения инструмента , зарядного устройства или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого он не использовался потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам.

ОГРАНИЧЕНИЯ. Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS . Гарантийное

обслуживание распространяется на инструменты, завезенные на территорию РФ начиная с 2015 года, через ООО «ГРИНВОРКСТУЛЗ» , имеющие Гарантийный Талон  или товарный чек, позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, серийному номеру, коду ,  дате производства и дате продажи.

Гарантия Производителя не распространяется на следующие случаи:

1. Неисправности инструмента, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а так же принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели; 2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации; 3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению); 4. Повреждения, появившиеся результате перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус инструмента атмосферных осадков, жидкостей, насекомых или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки); 5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление:

цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры; 6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации; 7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на инструменте; 8. Повреждения, вызванные очисткой инструментов с использованием химически

агрессивных жидкостей; 9. Инструменты, прошедшие обслуживание или ремонт вне авторизованного сервисного центра (АСЦ) GREENWORKS TOOLS; 10. Повреждения,

появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне АСЦ; 11. Ремонт, произведенный с

использованием запчастей, сменных деталей или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО

«ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей; ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр (АСЦ) GREENWORKS  или к официальному дистрибьютору компании, указанному в Инструкции, а также на сайте www.Greenworkstools.ru.,

Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств является правильно оформленный гарантийный талон, содержащий информацию об артикуле, серийном номере, дате продажи инструмента, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ GREENWORKS

Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании. Копия последней редакции гарантийных обязательств будет доступна на сайте www.greenworkstools.eu и на русскоязычной версии сайта www.greenworkstools.ru.

Официальный Сервисный Партнер TM GREENWORKS TOOLS в России – ООО «Фирма Технопарк»: Адрес: Российская Федерация, г. Москва, улица Гвардейская, дом 3, корпус 1. Горячая линия: 8-800-700-65-25.

ДАННЫЕ О СЕТИ АСЦ ГРИНВОРКС